# Karta przeglądu zawiesia tekstylnego

Przegląd okresowy co najmniej raz na 12 miesięcy oraz po każdym zdarzeniu mogącym uszkodzić zawiesie.

| Rodzaj zawiesia (pasowe / wężowe) |  |
| --- | --- |
| Numer identyfikacyjny / seria |  |
| Producent |  |
| Udźwig WLL (kg) |  |
| Długość L1 (m) |  |
| Materiał (kolor etykiety) |  |
| Norma (EN 1492-1 / EN 1492-2) |  |
| Data produkcji |  |
| Miejsce użytkowania |  |

## Kryteria kontroli

| Kryterium | OK | Niezgodność | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Etykieta obecna i czytelna |  |  |  |
| Przetarcia powierzchni / krawędzi |  |  |  |
| Przecięcia, rozdarcia, przebicia |  |  |  |
| Wyprucia szwów, uszkodzenia pętli |  |  |  |
| Wyciągnięte lub rozpulchnione włókna |  |  |  |
| Węzły, skręcenia |  |  |  |
| Stopienia, ślady przegrzania, odpryski spawalnicze |  |  |  |
| Działanie chemikaliów (odbarwienia, sztywność) |  |  |  |
| Uszkodzenie osłony zawiesia wężowego, widoczny rdzeń |  |  |  |
| Stan okuć i ogniw (jeśli występują) |  |  |  |

## Wynik przeglądu

☐ dopuszczony do dalszej eksploatacji     ☐ wycofany z użytkowania (oznaczyć i zniszczyć)

Data następnego przeglądu: ....................................

Przegląd wykonał (imię, nazwisko, kwalifikacje, podpis): ....................................

Wzór pomocniczy Vesta BHP-PPOŻ – vestabhp.pl. Dostosuj do instrukcji producenta i procedur zakładu.